通信链路预算分析系统

软件需求说明书

版本：V1.0

| 文档名称 | 通信链路预算分析系统软件需求说明书 |
| --- | --- |
| 当前版本 | V1.0 |
| 开发环境 | MATLAB |
| 当前模型边界 | LOS 自由空间传播，不含多径、遮挡、大气、地面反射、极化失配 |

1 引言

1.1 编写目的

本文档用于明确“通信链路预算分析系统”的软件需求、输入输出接口、坐标与姿态约定、链路计算模型、天线方向图模型、测试验证方案以及当前 MATLAB 原型实现情况。

当前阶段的重点不是直接构建完整工程软件，而是先形成可验证的软件内核与测试用例体系，确保距离、角度、方向图、姿态和链路余量计算逻辑正确。

1.2 适用范围

本文档适用于 MATLAB 原型开发、测试用例设计以及后续正式软件开发前的需求确认。

用于说明系统 1.0 版本需要实现的核心功能。

用于定义 Tx/Rx 轨迹、姿态、天线方向图和链路参数的接口格式。

用于指导后续 MATLAB 代码模块化、测试用例编写和结果验证。

1.3 当前版本边界

当前系统仅考虑视距 LOS 条件下的自由空间传播模型。系统暂不包含多径效应、遮挡、大气折射、地面反射、极化失配损耗等复杂传播因素。若后续需要扩展，应在软件架构中独立增加相应模块。

当前传播模型：自由空间路径损耗 FSPL。

当前天线模型：全向固定增益与方向图查表增益。

当前坐标处理：优先在软件内核中使用 XYZ/NED/Body 坐标进行距离与角度计算。

当前开发环境：MATLAB 原型验证。

2 系统总体目标

构建一个基于双节点，即发射端 Tx 与接收端 Rx，时变轨迹与姿态的通信链路仿真与分析系统。系统应能够在每个有效时间点计算链路性能指标，并基于轨迹、姿态和天线方向图反推天线设计约束。

计算时序链路性能指标，包括距离、相对角度、自由空间路径损耗、接收功率和链路余量。

支持标量天线增益，即全向或固定增益模型。

支持方向图天线增益模型，即增益随 Az/El 或 θ/φ 角度变化。

支持基于轨迹和姿态数据反推天线方向图设计约束，形成最差情况增益包络需求。

形成由简单到复杂的测试用例，依次验证全向、定向、姿态和轨迹因素对链路结果的影响。

3 用户与使用场景

| 用户角色 | 关注内容 | 典型使用场景 |
| --- | --- | --- |
| 仿真人员 | 链路公式、方向图查询、姿态转换、测试验证 | 使用 MATLAB 运行仿真并分析链路余量变化 |
| 天线设计人员 | 方向图覆盖范围、主瓣、副瓣、最差增益需求 | 根据 G_total_required 包络调整天线方向图设计 |
| 系统工程人员 | 输入输出接口、可配置参数、模块边界 | 将轨迹、姿态和天线仿真结果接入系统 |

4 输入数据定义

4.1 节点模型

系统包含两个节点：发射端 Tx 与接收端 Rx。两类节点使用统一的数据结构。每个节点在每个时间点提供时间戳、位置和姿态。

| 字段 | 含义 | 单位 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| t | 时间戳 | s | 浮点数，用于时序对齐与输出索引 |
| position | 位置 | m 或 WGS84 | 可为 WGS84 经纬高或 XYZ/ECEF 坐标 |
| yaw | 偏航角 | deg | 绕 Z 轴旋转 |
| pitch | 俯仰角 | deg | 绕 Y 轴旋转 |
| roll | 滚转角 | deg | 绕 X 轴旋转 |

4.2 1.0 版本核心输入格式

软件内核应先建立 XYZ 直角坐标系，实现距离与角度计算。因此 1.0 版本核心输入为包含时间、XYZ 坐标和姿态的 CSV 文件。

t,x,y,z,yaw,pitch,roll
0,0,0,0,0,0,0
1,100,0,0,0,0,0
2,200,0,0,5,0,0

其中，位置轨迹本身可视为 n×3 数组 [x,y,z]；在接口文件中额外增加时间列 t 和姿态列 yaw、pitch、roll，以支持完整时序仿真。

4.3 WGS84/GPS 输入与外部转换工具

系统允许轨迹原始数据使用 WGS84 经纬高表示，但软件内核不直接以经纬度进行距离和角度计算。通过外部工具先将 GPS/WGS84 坐标转换为 XYZ 坐标，再输入链路计算内核。

输入：t, lat, lon, alt, yaw, pitch, roll。

外部工具输出：t, x, y, z, yaw, pitch, roll。

软件内核使用转换后的 XYZ 数据进行距离、方向、姿态和链路计算。

4.4 射频与链路参数

| 参数 | 名称 | 单位 | 默认值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pt | 发射功率 | dBm | 30 | 链路预算中的发射功率 |
| Sens | 接收灵敏度 | dBm | -90 | 定义为解调门限功率，已包含实现损耗，不含额外余量 |
| f | 载频 | Hz | 2.4e9 | 用于 FSPL 计算 |
| L_other | 其他固定损耗 | dB | 0 | 线缆、接头或预留损耗 |
| Margin_target | 目标链路余量 | dB | 3 | 用于判断链路安全裕度 |

5 坐标系与姿态约定

5.1 软件内核坐标系

软件内核优先使用 XYZ 直角坐标系进行距离和方向计算。对于由 WGS84 经纬高得到的轨迹先转换到 ECEF，再根据参考点转换到局部 ENU/NED 坐标。

ECEF：地心地固直角坐标系，适合全球位置描述。

ENU：局部东-北-天坐标系，便于近距离局部几何计算。

NED：北-东-地坐标系，常用于航空和无人机姿态定义。

Body Frame：载体本体坐标系，用于计算天线方向图查询角度。

5.2 本体坐标系 Body Frame

本体坐标系采用 NED 风格的航空/无人机常用约定。

| 轴 | 方向 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| X | 载体正前方 | 天线主瓣默认方向 |
| Y | 载体右侧 | Az 正方向由 X 轴向 Y 轴旋转 |
| Z | 载体下方 | El > 0 表示向下 |

5.3 姿态旋转顺序

姿态使用欧拉角 yaw、pitch、roll 表示，单位为度。旋转顺序固定为：

R = Rz(yaw) × Ry(pitch) × Rx(roll)

在当前 MATLAB 原型中，R 表示 Body 到 NED 的旋转矩阵；因此将 NED 方向向量转换到 Body 坐标系时使用 R 的转置，即 v_body = R^T · v_ned。

6 天线模型定义

6.1 支持的天线类型

| 天线类型 | 说明 | 当前状态 |
| --- | --- | --- |
| omni | 全向或固定增益天线，Gt/Gr 为常数 | 已支持 |
| pattern_csv（CSV 方向图天线） | 从 CSV 文件读取方向图，根据 Az/El 查询增益 | 已支持/需接入真实文件验证 |
| synthetic_pattern（程序内置测试方向图） | 程序内置测试方向图，用于验证软件逻辑 | 已支持 |
| flat_panel（平板天线模型） | 地面平板天线模型，可由 MATLAB 建模生成方向图后接入 | 后续扩展 |

6.2 方向图 CSV 输入格式

天线方向图文件统一放置于 input/ 文件夹。当前使用三列 CSV 格式：

Az,El,Gain
-180,-90,-30
-175,-90,-30
...
0,0,10
...
180,90,-30

| 字段 | 含义 | 单位 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| Az | 方位角 | deg | 范围建议为 [-180, 180] |
| El | 俯仰角 | deg | 范围建议为 [-90, 90] |
| Gain | 天线增益 | dBi | 该方向上的天线增益 |

6.3 方向图插值与越界策略

| 配置项 | 选项 | 默认/建议 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| gain_interpolation | nearest / bilinear / linear / slerp | nearest 或 bilinear | 非网格点上的增益插值方法 |
| gain_out_of_bound | -100 / min / extrapolate | -100 | 超出方向图范围时的处理策略 |

说明：在 MATLAB 实现中，interp2 的 linear 对应二维双线性插值，因此 bilinear 可由 linear 实现。slerp 属于高精度球面插值，当前版本可作为预留项。

6.4 天线主瓣方向

当前版本约定天线主瓣 boresight 方向与本体坐标系 X 轴正方向完全重合，即前视天线。若实际工程中使用上视、下视或侧视天线，应在后续版本中通过固定偏置旋转矩阵进行扩展。

7 天线方向图角度定义与映射

软件内部统一使用 Az/El 角度进行方向图查询。其中 Az 表示本体坐标系下的方位角，El 表示本体坐标系下的俯仰角。

仿真软件中的 θ/φ 定义可能与地面或弹上实际定义不同，因此必须设置独立的角度映射模块，避免直接将外部 θ/φ 数据错误地当作软件内部 Az/El 使用。

7.1 软件内部 Az/El 定义

| 角度 | 定义 | 范围 |
| --- | --- | --- |
| Az（左右） | Az = atan2(v_y, v_x)，Az=0 表示本体 X 轴正前方 | [-180°, 180°] |
| El（上下） | El = atan2(v_z, sqrt(v_x²+v_y²))，El>0 表示向下 | [-90°, 90°] |

7.2 θ/φ 到 Az/El 的默认映射

当前 1.0 版本暂采用以下默认映射关系：

Az = φ
El = 90° - θ

该关系仅适用于 θ 为从 +Z 轴量起的极角、φ 为绕 +Z 轴旋转方位角的情况。若外部天线仿真软件或测试系统定义不同，应根据真实定义修改映射模块。

8 链路计算模型

8.1 距离与方向向量

d(t) = || r_rx(t) - r_tx(t) ||₂
v_tx_to_rx(t) = r_rx(t) - r_tx(t)
v_rx_to_tx(t) = r_tx(t) - r_rx(t)

Tx 侧视线方向为 Tx 指向 Rx；Rx 侧视线方向为 Rx 指向 Tx。因此两端视线方向相反。

8.2 转换到本体坐标系

v_body_tx(t) = R_tx^T(t) · v_ned_tx(t)
v_body_rx(t) = R_rx^T(t) · v_ned_rx(t)

转换到本体坐标系后，才能根据本体坐标系下的 Az/El 查询天线方向图增益。

8.3 自由空间路径损耗

Lfs = 20 × log10(4π d f / c)

工程常用近似形式为：

Lfs = 32.44 + 20 × log10(d_km) + 20 × log10(f_MHz)

8.4 接收功率与链路余量

Pr(t) = Pt + Gt(t) + Gr(t) - Lfs(t) - L_other
Margin(t) = Pr(t) - Sens

对于全向天线，Gt 和 Gr 为固定值，因此链路余量主要随距离变化。对于方向图天线，Gt 和 Gr 会随 Az/El 改变，因此即使距离相同，只要姿态或相对方位不同，链路余量也可能不同。

9 增益需求反推模型

系统需要根据目标链路余量反推天线方向图设计约束。目标条件为：

Margin(t) ≥ Margin_target

由链路预算公式可得收发两端天线总增益需求：

G_total_required(t) = Lfs(t) + L_other + Margin_target - (Pt - Sens)

注意：G_total_required 表示收发两端天线总增益需求，即 Gt + Gr 的最低需求，不代表单个天线的增益需求。

若假设 Tx 和 Rx 对称设计，则 G_each_required = G_total_required / 2。

若已知地面端天线增益 Gr，则机载端需求为 Gt_required = G_total_required - Gr。

若已知机载端天线增益 Gt，则地面端需求为 Gr_required = G_total_required - Gt。

9.1 最严苛增益包络

G_total_required_envelope(Az, El) = max_over_time{G_total_required(t)}

即在所有出现过该角度组合的时间点中，取最大的总增益需求值，用于指导天线方向图设计。

10 输出数据定义

10.1 时序输出

| 字段 | 含义 | 单位 | 怎么来 |
| --- | --- | --- | --- |
| t | 时间戳 | s | 时间戳，是输入数据里的时间 |
| d | Tx 与 Rx 距离 | m | 根据 Tx 和 Rx 的三维坐标算距离 |
| Az_tx | Tx 侧视线在本体坐标系下的方位角 | deg | Tx 看 Rx，在 Tx 本体坐标系下的方位角 |
| El_tx | Tx 侧视线在本体坐标系下的俯仰角 | deg | Tx 看 Rx，在 Tx 本体坐标系下的俯仰角 |
| Az_rx | Rx 侧视线在本体坐标系下的方位角 | deg | Rx 看 Tx，在 Rx 本体坐标系下的方位角 |
| El_rx | Rx 侧视线在本体坐标系下的俯仰角 | deg | Rx 看 Tx，在 Rx 本体坐标系下的俯仰角 |
| Lfs | 自由空间路径损耗 | dB | 根据距离 d 和频率 f 算自由空间路径损耗 |
| Gt | Tx 天线增益 | dBi | 根据 Az_tx/El_tx 查 Tx 天线方向图得到 |
| Gr | Rx 天线增益 | dBi | 根据 Az_rx/El_rx 查 Rx 天线方向图得到 |
| Pr | 接收功率 | dBm | 根据链路预算公式算接收功率 |
| Margin | 链路余量 | dB | 根据 Pr - Sens 算链路余量 |
| G_total_required | 系统总增益需求 | dBi | 根据反推公式算系统总增益需求 |

10.2 图形输出

距离-时间曲线。

接收功率-时间曲线。

链路余量-时间曲线。

全向参考 Margin 与方向图天线 Margin 对比曲线。

Az/El 空间下 Margin 映射图。

Az/El 空间下 G_total_required 最严苛增益需求包络图。

极坐标轨迹分析图。

11 可配置参数

| 类别 | 参数名 | 类型/选项 | 默认值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 坐标系 | body_z_direction | down / up | down | 当前采用 Z 轴向下 |
| 天线 | antenna_boresight_axis | X / Y / Z | X | 当前固定为前视 X 轴 |
| 天线类型 | tx/rx antenna type | omni / pattern | pattern | 全向或方向图 |
| 方向图插值 | gain_interpolation | nearest / bilinear / linear / slerp | nearest | 非网格点插值方式 |
| 越界处理 | gain_out_of_bound | -100 / min / extrapolate | -100 | 超出方向图范围处理 |
| 时间对齐 | time_alignment | nearest / linear / common | linear | 后续完善 |
| 极化损耗 | enable_polarization_loss | true / false | false | 预留 |
| 输出格式 | output_format | csv / json / hdf5 | csv | 当前优先 CSV |

12 软件模块划分

| 模块 | 主要职责 | 当前 MATLAB 对应内容 |
| --- | --- | --- |
| 输入模块 | 读取轨迹、姿态、天线方向图和参数配置 | config_default.m、input/*.csv |
| 坐标转换模块 | WGS84/ECEF/ENU/NED 坐标转换 | wgs84_to_ecef.m、ecef_to_enu.m、enu_to_ned.m |
| 几何计算模块 | 计算距离与视线方向向量 | main_v4_dev.m 核心循环 |
| 姿态变换模块 | 生成旋转矩阵并转换到 Body 坐标系 | createRotationMatrix.m |
| 角度计算模块 | 计算 Az/El | calcAzEl.m |
| 天线模块 | 加载方向图并查询增益 | loadAntennaPatternCSV.m、getAntennaGain.m |
| 链路计算模块 | 计算 FSPL、Pr、Margin | calcFSPL.m、calcLinkBudget.m |
| 反推分析模块 | 计算 G_total_required 与空间包络 | calcGTotalRequired.m、main_v4_dev.m |
| 输出与可视化模块 | 输出 CSV 并绘制结果图 | writeOutputTable.m、main_v4_dev.m |

13 测试验证方案

测试验证采用由简单到复杂的路线：先全向，再定向，再加姿态，最后加入位置轨迹和双端方向图。每个测试用例只验证一个核心问题，避免将所有问题混在一个大程序中难以定位。

| 编号 | 测试名称 | 全向 | 定向 | 姿态 | 轨迹 | 验证目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TC01 | 全向天线固定距离测试 | 是 | 否 | 否 | 否 | 验证 FSPL、Pr、Margin 基础公式 |
| TC02 | 全向天线变距离测试 | 是 | 否 | 否 | 是 | 验证距离增大导致 Margin 减小 |
| TC03 | 定向天线固定姿态测试 | 否 | 是 | 否 | 否 | 验证不同 Az/El 下天线增益不同 |
| TC04 | 定向天线加姿态测试 | 否 | 是 | 是 | 否 | 验证姿态改变天线指向并影响 Margin |
| TC05 | 轨迹+姿态+双端方向图测试 | 否 | 是 | 是 | 是 | 验证完整时序仿真能力 |

13.1 TC01 全向天线固定距离测试

目的：验证最基础链路预算公式是否正确。

d = 1000 m
f = 2.4 GHz
Pt = 30 dBm
Gt = 0 dBi
Gr = 0 dBi
Sens = -90 dBm

预期结果：Lfs 约为 100.05 dB，Pr 约为 -70.05 dBm，Margin 约为 19.95 dB。

13.2 TC02 全向天线变距离测试

目的：验证距离变化对链路余量的影响。预期距离增大时，Lfs 增大，Pr 减小，Margin 减小。

TC02 测试通过：距离增大时，Lfs 增大，Pr 减小，Margin 减小。

13.3 TC03 定向天线固定姿态测试

目的：验证同一距离下，不同方向的天线增益不同，导致链路余量不同。预期目标在主瓣方向时 Margin 最大，目标位于侧向或后向时 Margin 降低。

图1：横轴：测试方向；纵轴：Tx 发射端天线在该方向上的增益。结果符合定向天线特点：正前方最强；偏离正前方后变弱；后方最弱。

图2：横轴：测试方向；纵轴：链路余量。结果表明：同一距离下，Margin 的变化主要来自发射端 Tx 的定向天线增益 Gt 变化。

图3：横轴：表示方位角；纵轴：链路余量。0°为正前方Margin最高，约 25 dB。180°为后方Margin最低，约 15 dB。

13.4 TC04 定向天线加姿态测试

目的：验证姿态变化会改变天线指向，从而影响链路余量。全向天线中姿态变化不应显著影响 Margin；方向图天线中姿态变化会导致 Az/El、Gt/Gr 和 Margin 发生变化。

姿态变化时，全向天线的链路余量基本不变；方向图天线的链路余量会随着姿态（Rx 转向）变化而变化。

13.5 TC05 轨迹+姿态+双端方向图测试

目的：验证系统在时变轨迹和姿态输入下的完整仿真能力。输出距离、Az/El、Gt/Gr、Pr、Margin 和 G_total_required 包络。

子图1： Rx 运动，离 Tx 越来越远。

子图2：随着轨迹变化和姿态变化，Tx 看 Rx 的方向、Rx 看 Tx 的方向都在变化（其中橙色虚线中间有一次从接近 180° 跳到 -180°，180° 和 -180° 实际表示同一个方向，这是正常的）。

子图3：Tx 和 Rx 两端都在使用方向图天线，而且查出来的增益都随时间变化。

Az_tx / El_tx 变化 → Gt 变化

Az_rx / El_rx 变化 → Gr 变化

证明了“双端方向图”参与了计算。

子图4：接收功率 Pr 随距离和天线增益变化。它不是单调一直下降，而是有起伏。原因是 Pr 同时受两个因素影响：距离变远 → Lfs 增大 → Pr 下降；Gt/Gr 变大或变小 → Pr 上升或下降。所以 Pr 的变化不是只由距离决定，而是由：距离 + 双端天线增益共同决定。

子图5：随着 Rx 远离 Tx，并且天线指向变化，链路余量发生明显变化。

Tx/Rx 三维轨迹：Tx 固定不动，Rx 沿一条三维弧形轨迹运动。

Rx 端视角 Az/El - Margin 空间映射。从 Rx 自己的视角看，Tx 出现在不同 Az/El 方向时，链路余量是多少。颜色越黄，Margin 越大；颜色越蓝紫，Margin 越小。不同 Rx 视角方向下，链路余量明显不同。原因是这些方向对应的距离、姿态、Rx 方向图增益 Gr、Tx 方向图增益 Gt 都不同。

Rx 端视角 G_total_required 最严苛包络。这张图不是实际 Margin，而是反推出来的：在 Rx 端这些 Az/El 方向上，为满足目标链路余量，系统总天线增益 Gt + Gr 至少需要多少。

14 天线方向图指标定义

| 指标 | 定义 |
| --- | --- |
| 最大增益 Gmax | 方向图中所有角度下的最大 Gain 值 |
| 主瓣方向 | 最大增益所在方向，当前版本默认与 Body X 轴正方向一致 |
| 方位角 Az | 目标方向在 Body XY 平面内相对于 X 轴的夹角 |
| 俯仰角 El | 目标方向相对于 Body XY 平面的夹角 |
| 副瓣 | 除主瓣以外的局部增益峰值区域 |
| 全方位覆盖 | 天线方向图在 Az∈[-180°,180°]、El∈[-90°,90°] 范围内的覆盖情况 |
| 最差增益 | 指定角度范围内的最小 Gain 值 |
| 最差链路余量 | 指定时间或角度范围内的最小 Margin 值 |

15 当前 MATLAB 原型实现情况

当前 MATLAB 原型已经完成完整链路计算流程的初步验证，可作为后续测试用例和正式软件内核开发的基础。

已建立通信链路仿真主流程。

已实现 WGS84 到 ECEF 坐标转换。

已实现 ECEF 到 ENU/NED 坐标转换。

已实现姿态矩阵 R = Rz(yaw) × Ry(pitch) × Rx(roll)。

已实现 Tx/Rx 侧视线向量转换到本体坐标系。

已实现 Az/El 计算。

已实现全向天线和方向图天线两类增益模型。

已实现方向图增益插值查询。

已实现自由空间路径损耗、接收功率和链路余量计算。

已实现系统总增益需求 G_total_required 计算。

已实现 CSV 输出与基础可视化。

已初步设计测试用例，包括全向、定向、姿态和轨迹测试。

16 当前不足与后续工作

| 序号 | 待完善内容 | 说明 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 真实天线方向图 CSV 接入验证 | 需使用实际仿真输出 CSV 替换 synthetic_pattern | 高 |
| 2 | θ/φ 与 Az/El 工程映射确认 | 需结合地面/弹上方向图定义确认转换关系 | 高 |
| 3 | GPS/WGS84 到 XYZ 外部工具 | 需整理成独立 1.0 工具并定义输入输出格式 | 高 |
| 4 | 测试用例报告 | 需记录输入、输出、图像和结论 | 高 |
| 5 | 时间序列对齐模块 | nearest、linear、common 需进一步封装 | 中 |
| 6 | 平板天线模型接入 | 将 MATLAB 中地面平板天线方向图导出后接入系统 | 中 |
| 7 | 极化、多径、遮挡等扩展 | 当前版本不做，后续按模块扩展 | 低 |

附录 A：MATLAB 工程结构

LinkSimulation_MATLAB/
├── main_v4_dev.m
├── config/
│   └── config_default.m
├── core/
│   ├── wgs84_to_ecef.m
│   ├── ecef_to_enu.m
│   ├── enu_to_ned.m
│   ├── createRotationMatrix.m
│   ├── calcAzEl.m
│   ├── getAntennaGain.m
│   ├── calcFSPL.m
│   ├── calcLinkBudget.m
│   └── calcGTotalRequired.m
├── input/
│   ├── tx_track.csv
│   ├── rx_track.csv
│   └── antenna_pattern.csv
├── output/
│   └── link_simulation_output.csv
└── tests/
    ├── test_01_omni_static.m
    ├── test_02_omni_distance_change.m
    ├── test_03_calc_az_el.m
    ├── test_04_yaw_attitude.m
    └── test_05_full_trajectory.m